Вопросы государственного экзамена

по специальности 07320700 -Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

квалификация:  4S07320704  Техник-механик

для  обучающихся групп ДМ 9-221,

- Что называется типажом дорожных машин?

- Укажите порядок работы восьмицилиндрового двигателя.

- Опишите алгоритм технического диагностирования гидравлической системы экскаватора.

- Чем проверяют люфт рулевого колеса?

- Что является главным параметром одноковшовых фронтальных погрузчиков?

- Какие детали относятся к ГРМ.

- Какие дорожные покрытия называют не жесткими?

- При каком обслуживании проводят замену фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки в системе питания дизелей?

- Какие системы управления применяется на дорожных машинах?

- Что означает первая цифра марки крана в соответствии с современной системой индексации?

- Объясните как производится технологический процесс капитального ремонта дорожно-строительных машин.

- Сроки хранения АКБ с электролитом.

- Какое назначение имеют автогудронаторы?

- Какое начальное положение занимает поршень при такте «Впуск»?

- Определить, что в одном из аккумуляторов произошло короткое замыкание можно …

- Какие машины используются в качестве тяговых средств для  строительно-дорожных машин?

- Что называется силовой передачей (трансмиссией) дорожной машины?

- Уровень электролита в аккумуляторной батарее должна быть?

- Какой прибор используется для измерения плотности низкозамерзающих жидкостей?

- Какие виды работ выполняют стреловые самоходные краны, применяемые в дорожном строительстве?

- Какие детали относятся к подвижным деталям КШМ.

- Какой элемент жидкостной системы охлаждения предназначен для поддержания оптимального теплового режима двигателя?

- Укажите правильную последовательность прохождения топлива через приборы системы питания?

- Какое назначение имеют скреперы?

- Из скольких механизмов состоит поршневой ДВС?

- Что называется рабочей смесью?

- Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора при полностью прогретом ДВС?

- Какое достоинство имеют бульдозеры с универсальной рамой?

- Назначение ТНВД.

- Укажите верное определение понятию «долговечность машин»

- Сколько масла заливается в систему смазки двигателя КамАЗ-740?

- Какие операции выполняют асфальтоукладчики

- Назначение генератора

- Сколько процентов уходит на строительно-монтажные работы?

- Методы и формы технического обслуживания и текущего ремонта?

- Какие машины относятся к машинам для производства подготовительных работ?

- Что называется степенью сжатия?

- Для какой цели систему охлаждения разбивают на два круга

- Можно ли доливать воду в тосол А-40 при ее утечке из системы охлаждения в пути?

- Что является рабочим органом бульдозера?

- Уровень электролита в АКБ должен быть...

- Какие параметры учитываются при выборе шин для карьерных самосвалов?

- Аккумуляторная батарея не принимает зарядный ток, какова причина?

- Что является рабочим органом прицепных и самоходных скреперов?

- Что называется ходом поршня?

- Какие сведения заносятся в карточку учёта работы автомобильной шины?

- Какие машины и механизмы относятся к простейшим грузоподъемным механизмам?

- Какой тип насоса применяется в системе смазки?

- Как называется прибор для прослушивания ДВС?

- Что является главным параметром стреловых самоходных кранов?

- Для чего предназначена система питания дизельного двигателя?

- Как часто необходимо проверять давление в шинах грузовых автомобилей?

- Что надо сделать при попадании серной кислоты на кожу?

- Схемы движения скреперов при разработки грунтов

- Стационарные котельные установки от других зданий устанавливаются на расстояние не менее чем на…

- Уменьшение объема камеры сгорания ведет?

- Если катушка зажигания системы зажигания сильно нагрелась, то наиболее вероятна причина этого…

- Какие бывают асфальтоукладчики по типу ходового оборудования?

- Какое давление и температура создаются в цилиндре дизельного двигателя в конце такта «Сжатия»?

- С какой периодичностью проверяется уровень масла в коробке передач?

- Разъясните назначение и принцип работы дифференциала.

- Какое назначение имеют самоходные катки с гладкими вальцами?

- Для какой цели на рабочей поверхности вкладышей коренных шеек делают отверстия и кольцевые проточки?

- При каком ТО необходимо проверить уровень масла в ведущих мостах?

- Состояние какого узла характеризует величина компрессии в цилиндрах двигателя?

- Что является главными параметрами самоходных катков с гладкими вальцами?

- Назначение декомпрессионного механизма?

- Укажите возможную причину появления повышенного шума в ведущем мосту?

- Расскажите как работает гидромуфта? Объясните чем отличается гидротрансформатор от гидромуфты?

- Какое назначение имеют косилки из класса машин для летнего содержания дорог?

- Наиболее эффективная система охлаждения на ДВС?

- С какой периодичностью надо смазывать пальцы передних рессор?

- Назовите неисправности системы питания дизельного двигателя?

- Что является главным параметром домкратов, талей?

- В каких пределах лежит оптимальная температура охлаждающей жидкости ДВС?

- На что влияет схождение колес?

- Чем отличаются трансмиссионные масла от моторных?

- Какое назначение имеют выносные опоры, используемые на автомобильных и пневмоколесных кранах?

- Какие фильтры в системе смазки устанавливаются на двигателях КамАЗ 740?

- Какие операций проводятся при ТО-1 тормозного механизма?

- Что такое производственная травма?

- Какие транспортирующие машины относятся к машинам непрерывного транспорта?

- Какой тип топливного насоса низкого давления применяется в системе питания дизельного ДВС?

- Почему рулевое колесо поворачивается с большим усилием?

- Что означает вторая цифра марки крана в соответствии с современной системой индексации?

- Какой тип насоса применяется в системе охлаждения?

- При каких видах ТО проверяют свободный ход педали тормозов?

- Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности в цилиндропоршневой группе.

- Какое назначение имеют свайные погружатели, применяемые в строительстве и дорожном  строительстве?

- Для чего служит турбокомпрессор?

- Как часто необходимо проверять давление в шинах грузовых автомобилей?

- Дефектация деталей при капитальном ремонте. Цели, задачи. Способы обнаружения дефектов.

- «Ремонт рулевого механизма». Вам необходимо заменить разобрать и собрать редуктор рулевого механизма автомобиля ВАЗ-2109. Перечислите порядок ваших действий для выполнения данного задания, используя приведенную таблицу.

| № п/п | Операция |
| --- | --- |
|  | Вывернуть пробку и вынуть упор рейки вместе с пружиной и уплотнительным кольцом |
|  | Снять хомуты и удалить защитные резиновые чехлы |
|  | Заменить шариковый подшипник: снять его с вала-шестерни после удаления стопорного кольца |
|  | Вынуть рейку из редуктора через отверстие с левой стороны |
|  | Снять пыльник, отвернуть гайку подшипника и вынуть вал-шестерню вместе с шариковым подшипником из картера |
|  | Заменить роликовый подшипник: вынуть его из картера при помощи специального съемника |
|  | Собрать в обратной последовательности |
|  | Провернуть вал-шестерню по часовой стрелке до упора для выдвижения зубчатой рейки из отверстия картера с левой стороны, закрываемого чехлом |

- «Ремонт КПП автомобиля». Вам необходимо снять и установить КПП переднеприводного автомобиля. Перечислите порядок ваших действий для выполнения данного задания, используя приведенную таблицу.

| № | Операция |
| --- | --- |
|  | Отвернуть крепление и снять коробку передач в сборе с картером сцепления |
|  | Отсоединить рычаги механизма управления переключением передач |
|  | Отсоединить приводные валы |
|  | Отсоединить тросовый привод сцепления |
|  | Установить в обратной последовательности |
|  | Отсоединить гибкий вал спидометра |
|  | Слить масло из коробки |

- «Ремонт кузова». Вам необходимо заменить переднее крыло автомобиля. Перечислите порядок ваших действий для выполнения данного задания, используя приведенную таблицу.

| № | Операция |
| --- | --- |
|  | Срубите или срежьте по крылу соединения с передней стойкой боковины остова длиной 580 мм, отступив 5 мм от линии изгиба вертикального усилителя |  |
|  | Отсоедините крыло от кузова |  |
|  | Высверлить на горизонтальном усилителе крыла точки контактной сварки усилителя с элементами передка на расстоянии 900 мм |  |
|  | Зачистить посадочные места элементов кузова и нового крыла |  |
|  | Снимите бампер, капот, антенну, переднюю дверь, с крыла снимите боковой указатель поворота, фару и подфарник |  |
|  | Приварить крыло газовой сваркой по концам горизонтального усилителя крыла, в местах соединения крыла с кожухом фары, с панелью передка и нижней накладкой боковины |  |
|  | Срубите или срежьте по крылу соединения с панелью передка на 208 мм от фары вниз, отступив 2-3 мм от линии соединения |  |
|  | Проверить положение крыла и зазоры при установленном капоте и двери |  |
|  | Срубите или срежьте по крылу соединения с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм, отступив от кромки крыла 25 мм |  |
|  | Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его быстросъемными захватами |  |
|  | Удалить оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом |  |

- «Ремонт тормозной системы». Вам необходимо заменить тормозные колодки передних дисковых тормозов. Перечислите порядок ваших действий для выполнения данного задания, используя приведенную таблицу.

| № | Операция |
| --- | --- |
|  | Установить суппорт в сборе с тормозным цилиндром в рабочее положение и отверткой, отталкиваясь от тормозного диска |
|  | Установить суппорт в сборе с тормозным цилиндром в рабочее положение и вновь, действуя отверткой, полностью утопить поршень |
|  | Отогнуть угол стопорной шайбы, отвернуть нижний болт, придерживая ключом направляющий палец, и повернуть суппорт в сборе с тормозным цилиндром вверх |
|  | Установить суппорт в сборе с тормозным цилиндром в рабочее положение, завернуть, придерживая ключом направляющий палец, болт со стопорной шайбой, и отогнуть ее угол на грань головки блока |
|  | Поднять суппорт в сборе с цилиндром вверх и заменить наружную изношенную колодку на новую |
|  | Вынуть изношенную колодку со стороны поршня |
|  | Поднять суппорт в сборе с тормозным цилиндром вверх и установить новую колодку со стороны поршня |

- «Ремонт топливной системы». Вам необходимо заменить неисправный электрический бензонасос. Перечислите порядок ваших действий для выполнения данного задания, используя приведенную таблицу.

| № | Операция |
| --- | --- |
|  | Отвести трубки в сторону |  |
|  | Снять подушку заднего сидения и снять крышку люка |  |
|  | Аккуратно приподнять узел и выводя поплавок из отверстия бака, снять электробензонасос с датчиком уровня топлива |  |
|  | Отключить минусовой провод аккумуляторной батареи |  |
|  | Отсоединить электроразъем от насоса |  |
|  | Отвернуть штуцер сливного трубопровода |  |
|  | Отвернуть штуцер на трубке подачи топлива |  |
|  | Установка узла производится в обратном порядке. |  |
|  | Бак заполнить не больше чем на половину |  |
|  | Снять крышку насоса и вынуть бензонасос |  |
|  | Отвернуть крепление прижимного кольца |  |
|  | Отсоединить узел уровень топлива |  |
|  | Отсоединить электроразъем |  |

- «Ремонт системы охлаждения». Вам необходимо заменить изношенные  подшипники водяного насоса автомобиля ВАЗ-2112. Перечислите порядок ваших действий для выполнения данного задания, используя приведенную таблицу.

| № п/п | Операция |
| --- | --- |
|  | Снять заднюю защитную крышку привода газораспределительного механизма |
|  | Снять с насоса прокладку |
|  | Снять натяжной ролик |
|  | Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ |
|  | Аккуратно отсоединить от блока насос и снять его |
|  | Проверить затяжку стопорного винта подшипника насоса. При необходимости затянуть винт |
|  | Отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи |
|  | Установить насос в порядке, обратном снятию. При этом номер на насосе должен быть направлен вверх |
|  | Снять зубчатые шкивы распределительных валов |
|  | Заменить водяной насос |
|  | Слить охлаждающую жидкость |
|  | Вывернуть болты крепления водяного насоса |

- «Ремонт КШМ автомобиля». Вам необходимо разобрать головку блока цилиндров автомобиля ВАЗ-2115. Перечислите порядок ваших действий для выполнения данного задания, используя приведенную таблицу.

| № п/п |  | Операция |
| --- | --- | --- |
|  | При разборке клапанного механизма подложить под тарелку рассухариваемого клапана упор |  |  |
|  | Отвернуть гайки крепления выпускного патрубка |  |  |
|  | Вынуть винты с шайбами |  |  |
|  | Снять патрубок и прокладку |  |  |
|  | Ослабить хомуты и снять все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров |  |  |
|  | Снять прокладку блока цилиндров |  |  |
|  | Сборку осуществить в обратной последовательности |  |  |
|  | Вынуть клапанный механизм из направляющей втулки головки блока |  |  |
|  | Отвернуть винты крепления головки блока цилиндров |  |  |
|  | Снять головку блока цилиндров |  |  |

- «Ремонт передней подвески».  Вам необходимо заменить подшипник передней ступицы автомобиля ВАЗ-2115. Перечислите порядок ваших действий для выполнения данного задания, используя приведенную таблицу.

| № п/п | Операция |
| --- | --- |
|  | Выпрессовать ступицу и вывести наружный шарнир из отверстия подшипника |
|  | Поддеть отверткой и снять грязезащитное кольцо |
|  | Ослабить гайки подшипника ступицы |
|  | Установить грязезащитное кольцо и закернить его на ступице |
|  | Щипцами снять стопорное кольцо |
|  | Сдвинуть кольцо подшипника, нанося удары молотком по зубилу |
|  | Расправить вмятый буртик подшипника ступицы в двух местах |
|  | Ввернуть болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине |
|  | Поворачивая ступицу выбить ее из поворотного кулака |
|  | Съемником запрессовать ступицу в подшипник |
|  | Отвернуть до конца гайку подшипника ступицы и снять шайбу |
|  | Снять кольцо и при необходимости зачистить забоины на ступице |
|  | Выпрессовать подшипник из поворотного кулака наружу |
|  | Съемником запрессовать новый подшипник в поворотный кулак |

- «Ремонт ГРМ автомобиля». Вам необходимо отрегулировать зазоры клапанов двигателей ВАЗ-2105 и 2106.  Используя данные ниже приведенной таблицы, выберите требования, предъявляемые к регулировке зазоров клапанов двигателей ВАЗ-2105 и 2106.

| № п/п | Операция |
| --- | --- |
| 1. | Для регулировки зазора нужно ослабить контргайку 3 регулировочного болта 4 и поворотом последнего установить по щупу необходимый зазор между рычагом 5 и затылком кулачка распределительного вала |
| 2. | Проворачивая коленчатый вал специальным ключом за шестигранник храповика, установить поршень четвертого цилиндра в положении ВМТ в конце сжатия показанные стрелками , а метки на звездочке 1 распределительного вала на выступе 2 корпуса подшипников |
| 3. | Отрегулировать зазоры у остальных клапанов, проворачивая коленчатый вал каждый раз на 180 град, в следующем порядке : Угол поворота коленчатого вала от ВМТ, град ………..0….180…360…540 Номер цилиндра, поршень которого находится в ВМТ в конце такта сжатия …………4…2…….1…….3 Номера регулируемых клапанов: впускного ……………………………………………..6…7…….3…….2 выпускного …………………………………………….8…4…….1……5 |
| 4. | Снять крышку головки цилиндров, отвернув гайки ее крепления |
| 5. | После регулировки установить на место ранее снятые детали |
| 6. | Вывернуть свечи зажигания |

- Заполните технологическую карту по замене масла и масляного фильтра ДВС

| № | Наименование операции и перехода | Оборудование и инструмент | Норма времени, мин | Технические требования и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- «Ремонт сцепления». Вам необходимо удалить воздух из системы гидропривода сцепления.  Используя данные ниже приведенной таблицы, выберите требования, предъявляемые к удалению воздуха из системы гидропривода сцепления.

| № | Операция |
| --- | --- |
| 1 | Снять защитный колпачок |
| 2 | Завернуть клапан |
| 3 | Попросить помощника резко нажать на педаль сцепления 3-5 раз и удержать педаль сцепления в нажатом положении некоторое время |
| 4 | Заполнить бачок гидропривода жидкостью до нормального уровня |
| 5 | Надеть на клапан шланг и опустить его в сосуд с жидкостью, заливаемой в привод |
| 6 | Очистить клапан выпуска воздуха от загрязнений |
| 7 | Отвернуть головку клапана выпуска воздуха на пол-оборота до прекращения выхода воздуха (до пузырьков) из шланга, опущенного в сосуд |
| 8 | Если выход воздуха не прекратиться, надо повторить процесс и после прекращения выхода воздуха завернуть клапан до отказа при нажатой педали |

- Описать конструкции ступенчатых механических трансмиссий автомобилей.

- Объясните разницу карданных шарниров изображенных на рисунке

- Разработать технологический процесс восстановления стартера.

Корпус стартера СТ130 5 - замыкание обмотки на массу

- При работе двигателя не гаснет контрольная лампа зарядки генератора. Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.

- Описать конструкции ступенчатых механических трансмиссий автомобилей.

- Заполните таблицу по неисправности системы смазки

| Признак неисправности | Причина неисправности | Действия водителя |
| --- | --- | --- |
| Низкое давление масла |  |  |

- Задача: Определить эксплуатационную производительность скрепера,если,

Длина пути перемещения-900м

Вместимость ковша-8,0 м3

Ширина резания-2650 мм

Наибольшая глубина-300

Найбольшая толщина отсыпаемого слоя, 250 мм

Скорость передвижения, км/ч

І передача ϑ1 -3,20

ІІ передача ϑ2 -5,20

ІІІ передача ϑ3 -6,20

ІV передача ϑ4 -9,65

где q – геометрическая емкость ковша, м3 ;

Kн – коэффициент наполнения ковша (Kн для сухого песка 0,5–0,8; глины – 0,9–1,2; чернозема – 1–1,2);

Kв – коэффициент использования рабочего времени (Kв = 0,8–0,9);

Kр – коэффициент разрыхления грунта (для песчаных грунтов – 1,10–1,15; для растительного слоя – 1,20–1,26; для глины и тяжелого суглинка – 1,24–1,30);

Тц – продолжительность рабочего цикла скрепера, с.

где lк, lп, lр – длина пути капания (наполнения), перемещения и разгрузки грунта соответственно, м; υ1, υ2, υ3, υ4 – скорости передвижения скрепера, м/с; 62tпов – время, затрачиваемое на один поворот (tпов = 15–20 с); tпер – время переключения передач (tпер= 5–6 с); n – число переключений; tтол – время подхода толкача (tтол = 5–20 с). Длина пути копания определяется по формуле

где Kп – коэффициент, учитывающий объем срезанного грунта, идущего на образование призмы волочения и боковых волков. Зависит от рода грунта (для песчаных – 1,22–1,32; для глинистых – 1,10–1,19); 0,7 – коэффициент, учитывающий неравномерность толщины стружки, срезаемой в начале и конце копания; B – ширина резания, м; h – наибольшая глубина резания, м. Длина пути разгрузки lр принимается 3–10 м.

В соответствии с заданием произвести расчет эксплуатационная производительности скрепера

- Разработать технологический процесс восстановления картера сцепления.

Картер сцепления автомобиля ЗИЛ-130: 1 - трещина картера.

- Разработать технологический процесс восстановления трещины на блоке цилиндров двигателя.

Блок цилиндров двигателя ЗИЛ-130: 1-трещина блока цилиндров.

- Двигатель бульдозера не запускается по причине неисправности системы питания. Укажите возможные причины и технологическую последовательность устранения неисправностей.

- Разработать технологический процесс восстановления износа поз. коренных шатунных шёк

Коленчатый вал двигателя ЗИЛ-130. 7 - износ коренных и шатунных шеек

- Определите тип системы зажигания .

- Предоставьте краткую информацию по выбранным узлам (наименование, необходимость).

- Задача: Определить производительность катка м3/ч, если,

Длинауказываемого участка L=200м

Ширина укатывемой полосы В=2,0

Рабочая скорость каткаυ= 0,7 м/с

Ширина перекрытия полос при последующих проходах катка, а = 0,2–0,25 м;

Толщина укатываемого слоя h=0,22

KВ – коэффициент использования машины по времени, KВ = 0,80–0,85;

t – время, затрачиваемое на разворот в конце участка (при реверсировании 5–15 с, при развороте – 90–120 с);

Число проходов n=3

В соответствии с заданием произвести расчет производительности катка

- Заполните таблицу по неисправности системы смазки

| Признак неисправности | Причина неисправности | Действия водителя |
| --- | --- | --- |
| Низкое давление масла |  |  |

- Задача: Определить производительность кустореза, если

Марка кустареза ДП-1.   Ширина захвата  B= 3,1-3,6 м;  Длина очищаемой полосы, мL=150. Kоэффициент использования рабочего времени (Kв = 0,75–0,85);

Порода деревьевБ (береза);   Диаметр ствола, м 0,11-0,35;

Рабочая скорость, км/ч 3,0-3,5;  число повторных проходов по одному следу n =1; рабочая скорость движения трактора, м/с. υр – 8-12;  скорость холостого хода кустореза (1,5υр), м/с. tраз – затраты времени на разворот и переключение передач в конце ;  прохода (tраз = 90–150 с при работе без холостых ходов, tраз = 10–15 с

при работе с холостыми ходами); Kпер – коэффициент перекрытия проходов (Kв = 1,15).

В соответствии с заданием произвести расчет производительности кустореза.

- Опишите рабочий цикл 4- тактного дизельного двигателя.