Вопросы государственного экзамена

по специальности 07320700–«Строительство  и эксплуатация

автомобильных  дорог и аэродромов»

квалификация: 4S073207 03  –  «Техник-строитель»

для  обучающихся групп САД 9-221

- Что такое трассировка дороги?

- Для чего укрепляют грунты?  Расскажите о видах и способах закрепления грунтов.

- Какие процессы происходят при производстве земляных работ?

- В чем разница между насыпью и выемкой?

- Какие подготовительные работы выполняется при возведении земляного полотна?

- Как классифицируются работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- Как называется процесс разделения продуктов переработки по крупности, и какой способ сортировки сыпучих материалов является наиболее распространенным?

- С какой целью осуществляют промывку щебня и гравия?

- Какие виды искусственных сооружений возводят на автомобильных дорогах? Дайте определение на каждому виду.

- Объясните технологию дробления (переработки) каменных материалов на камнедробильных базах и заводах для получения щебня и его сортировка.

- Что такое технология холодного ресайклинга?

- Что включает в себя процесс реконструкции дорог?

- Назовите основы технологии комплексной механизации дорожно-строительных работ.

- В чем состоит назначение дорожной одежды в целом ее покрытия и основания?

- Как правильно составить календарный план строительства?

- При помощи каких средств механизированных работ выполняют разбивку земляного полотна?

- Перечислите этапы входящих в разбивочные работы?

- Какие технологические проблемы возникают при применении способов горячей регенерации асфальтобетонного покрытия?

- Что является основными элементами кривой?

- В чем сущность разбивочных работ?

- Какие работы входят в состав подготовительных при строительстве водопропускных труб и других водоотводных сооружений?

- Каково принципиальное отличие содержания задач организации строительства от задач технологии строительства?

- Что включает в себя технология строительства автомобильных дорог?

- Какие этапы включает строительство дороги?

- Какова технология строительства оснований из щебеночно-песчаных  смесей (ЩПС).

- Почему не требуется уплотнение литых асфальтобетонных смесей?

- Что такое дорожная одежда и из чего она состоит?

- Какие основные типы покрытий применяются на автодорогах?

- Для чего предназначены сооружения и конструктивные мероприятия системы дорожного водоотвода?

- Какие можно выделить классические этапы технологии приготовления асфальтобетонных смесей и строительства слоев основания и покрытия?

- Какие бывают дефекты дорожного покрытия?

- Что такое укатка и зачем она нужна?

- Назовите основные виды прибыли предприятия.

- Для каких целей производятся отделочные работы? Их состав?

- Что входит в систему водоотвода дороги?

- Какие виды техники применяются при строительстве дорог?

- Назовите преимущества и недостатки метода холодной регенерации старого асфальтобетонного покрытия.

- Перечислите работы, которые выполняются дополнительно при содержании автомобильных дорог и сооружений в зимний период.

- Что включает в себя проектирование автомобильных дорог?

- Какие стадии проектирования автодорог существуют?

- Перечислите методы определения сметной стоимости.

- Какие основные виды деформаций и разрушений, устраняемые при ремонте дорожных покрытий и обстановки дороги?

- Что учитывается при выборе типа дорожной одежды?

- Какие элементы относятся к элементам круговой кривой?

- Какие виды деформаций асфальтобетонных покрытий вы знаете?

- Для чего определяют геометрические параметры дорог?

- Как осуществляется контроль выполнения технических изысканий?

- Какие типы пересечений дорог существуют?

- Какие затраты указываются и утверждаются в сводном сметном расчете стоимости строительства?

- Какова технология устройства насыпей и выемок?

- В чем заключается обустройство пересечений и примыканий автомобильных дорог?

- Какие бывают виды земляного полотна?

- Какие геометрические элементы входят в план трассы при проектировании автомобильной дороги?

- Какие вопросы должны быть решены при подготовке к производству строительно-монтажных работ?

- Какие параметры учитываются при определении категории автомобильной дороги?

- Какой параметр кривой влияет на плавность и безопасность поворота?

- В каких случаях нарезку швов следует осуществлять:

- комбинированным способом;

- двухстадийным способом;

- в затвердевшем бетоне.

- Какие разделы содержат технологические карты?

- Что отражает поперечный профиль дороги при проектировании?

- Что называется земляным полотном в проектировании автодорог?

- Каково назначение технологических карт?

- Дайте краткую характеристику и условия применения поточного и рассредоточенного методов организации дорожно-строительных работ.

- Как производятся обследование земляного полотна и дорожной одежды?

- Что показывает продольный профиль автомобильной дороги?

- Цель проведения работы (полевые и камеральные), проводимые при диагностике.

- Какова основная задача методов повторного использования материалов дорожных одежд.

- Что является источником увлажнения земляного полотна?

- Что такое дорожная одежда и какова её функция?

- Какие известны методы геодезических измерений?

- Каково взаимное влияние заготовительных, транспортных и строительно- монтажных работ?

- Как определяют экономическую эффективность строительства дороги?

- Назовите элементы обустройства дороги.

- По каким признакам классифицируются асфальтобетонные смеси?

- Каковы причины деформации и разрушения земляного полотна.

- Как прокладывается трасса дороги, когда уклон местности больше допустимого уклона дороги?

- Зачем проводят инженерно-геодезические изыскания?

- Из каких технологических операций состоит реконструкция дорожной одежды?

- Какие  способы используют для обеспыливания дорожных покрытий?

- Где следует располагать пересечения дорог на одном уровне?

- Что такое обочина и зачем она нужна?

- Что означают понятия "ведущие" и "вспомогательные" машины?

- Перечислите технологические процессы, выполняемые при строительстве сборных железобетонных покрытий.

- Какие факторы учитываются при проектировании мостов на автомобильных дорогах?

- Что такое расчетная скорость?

- Как правильно составить календарный план строительства?

- При помощи каких средств механизированных работ выполняют разбивку земляного полотна?

- Что учитывается при проектировании мостов на автомобильных дорогах?

- Что учитывается при выборе типа дорожной одежды?

- Перечислите марки органических вяжущих, применяемых для укрепления грунтов.

- По каким признакам классифицируются асфальтобетонные смеси?

- Какие средства механизации используются при разметке покрытий?

- Что относится к элементам карьера?

- Какую функцию выполняет дренаж?

- Чем характеризуется поперечный профиль земляного полотна?

- Какова последовательность работ при устройстве водопропускных труб?

- Какие основные элементы включает мост?

- Какие виды искусственных сооружений возводят на автомобильных дорогах? Дайте определение на каждому виду.

- Объясните технологию дробления (переработки) каменных материалов на камнедробильных базах и заводах для получения щебня и его сортировка.

- Какие условия применения скреперов на вскрышных работах существует?

- Какие бывают типы мостов по конструкции?

- Задача: Необходимо построить земляное полотно длиной 500 м, шириной по низу 10 м, высота насыпи — 2 м. Определите объём земляных работ, если откосы имеют уклон 1:1.5.

- Практическое задание: Определение горизонтальных расстояний нивелиром (измерение расстояние нитяным дальномером).

Снимать отсчеты по верхней n1 и нижней n2 дальномерным нитям. Расстояние вычислять по формуле.  Оцените результаты измерений и записать в таблицу.

| Точка стояния | Точка наведения | Отсчеты, мм |  | n1- n2. , мм | D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n1 | n2 |  |  |

- Задача: Нужно перевезти 2 000 м³ песка на стройплощадку. Вместимость одного самосвала — 10 м³. Коэффициент использования кузова — 0,95.   Сколько рейсов нужно сделать?

- Практическое задание: Определение горизонтальных расстояний нивелиром (измерение расстояние нитяным дальномером).

Снимать отсчеты по верхней n1 и нижней n2 дальномерным нитям. Расстояние вычислять по формуле.  Оцените результаты измерений и записать в таблицу.

| Точка стояния | Точка наведения | Отсчеты, мм |  | n1- n2. , мм | D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n1 | n2 |  |  |

- Практическое задание: Соберите макет конструкции дорожных слоёв автомобильной дороги V категории в правильной последовательности. Используя изображения, определите и дайте описание дороги V категории. Заполните параметры дороги в чертеже в соответствии с данной категорией.

- Задача: Рассчитать закругление с круговой кривой и переходными кривыми по заданным значениям угла поворота, радиуса закругления и пикетажного положения вершины угла.

Расчет основных элементов круговой кривой, если:

Кривая 1. ВУ=ПК 60, 𝝋 =62°,  R=1000м.
          а) Вычисление элементов круговой кривой

б) Вычислить пикетажных наименований главных точек круговых кривых

начало кривой: НК = ВУ -Т

середина кривой: СК = НК + К/2

конец кривой: КК = НК + К

контроль правильности вычислений: КК = ВУ + Т + Т - Д

- Практическое задание: Соберите макет конструкции дорожных слоёв автомобильной дороги III категории в правильной последовательности. Используя изображения, определите и дайте описание дороги III категории. Заполните параметры дороги в чертеже в соответствии с данной категорией.

- Задача: Определение объемов земляных работ при устройстве площадок, если: номер вершины

| 1. = 0,30 | 6. = 0,96 | 11. = 0,60 | 16. = 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. = 0,40 | 7. = 0,04 | 12. = 0,90 | 17. = - 0,46 |
| 3. = 0,90 | 8. = 0,86 | 13. = - 0,95 | 18. = - 0,70 |
| 4. = 0,86 | 9. = - 0,62 | 14. = - 0,38 | 19. = - 0,91 |
| 5. = - 0,70 | 10.= 0,38 | 15. = – 0,60 | 20. = - 0,33 |

Определите  земляных работ по картограмме.  Для того чтобы иметь представление о расположении на проектируемой (строящейся) площадке насыпей и выемок грунта, на миллиметровке составьте  картограмму земляных работ.

- Практическое задание: Методы геодезических измерений.

Показать на практике работу с нивелиром «Нивелирование из середины». Вычислить отметки точек при нивелировании из середины и заполнить журнал технического нивелирования.

Журнал технического нивелирования

| №№ст. | №№т | Отсчеты по рейке |  |  | Превышения |  | Ср.превыш. |  | Г.И. | Отметки точек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задн. | Перед. | Пром. | + | -- | + | -- |  |  |
|  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Задача: Определение превышения между двумя точками методом геометрического нивелирования

- Практическое задание: Соберите макет конструкции дорожных слоёв автомобильной дороги IV  категории в правильной последовательности. Используя изображения, определите и дайте описание дороги IV категории. Заполните параметры дороги в чертеже в соответствии с данной категорией.

- Задача: Рассчитать закругление с круговой кривой и переходными кривыми по заданным значениям угла поворота, радиуса закругления и пикетажного положения вершины угла.

Расчет основных элементов круговой кривой, если:

Кривая 1. ВУ=ПК 2+50, φ =31°51’=31,85°,    R=250м.
      а) Вычисление элементов круговой кривой

б) Вычислить пикетажных наименований главных точек круговых кривых

начало кривой: НК = ВУ -Т

середина кривой: СК = НК + К/2

конец кривой: КК = НК + К

контроль правильности вычислений: КК = ВУ + Т + Т - Д

- Практическое задание: Методы геодезических измерений.

Показать на практике работу с нивелиром «Нивелирование из середины». Вычислить отметки точек при нивелировании из середины и заполнить журнал технического нивелирования.

Журнал технического нивелирования

| №№ст. | №№т | Отсчеты по рейке |  |  | Превышения |  | Ср.превыш. |  | Г.И. | Отметки точек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задн. | Перед. | Пром. | + | -- | + | -- |  |  |
| 1 | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Задача:  Рассчитать закругление с круговой кривой и переходными кривыми по заданным значениям угла поворота, радиуса закругления и пикетажного положения вершины угла.

Расчет основных элементов круговой кривой, если:

Кривая 1. ВУ=ПК 2+50,    φ=31°,    R=250м.

а) Вычисление элементов круговой кривой

б) Вычислить пикетажных наименований главных точек круговых кривых

начало кривой: НК = ВУ -Т

середина кривой: СК = НК + К/2

конец кривой: КК = НК + К

контроль правильности вычислений: КК = ВУ + Т + Т - Д

- Практическое задание: Определение горизонтальных расстояний нивелиром (измерение расстояние нитяным дальномером).

Снимать отсчеты по верхней n1 и нижней n2 дальномерным нитям. Расстояние вычислять по формуле.  Оцените результаты измерений и записать в таблицу.

| Точка стояния | Точка наведения | Отсчеты, мм |  | n1- n2. , мм | D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n1 | n2 |  |  |

- Задача: Определение объемов земляных работ при устройстве площадок, если: номер вершины.

Определите  земляных работ по картограмме.  Для того чтобы иметь представление о расположении на проектируемой (строящейся) площадке насыпей и выемок грунта, на миллиметровке составьте  картограмму земляных работ.

| 1. = 0,30 | 6. = 0,96 | 11. = 0,60 | 16. = 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. = 0,40 | 7. = 0,04 | 12. = 0,90 | 17. = - 0,46 |
| 3. = 0,90 | 8. = 0,86 | 13. = - 0,95 | 18. = - 0,70 |
| 4. = 0,86 | 9. = - 0,62 | 14. = - 0,38 | 19. = - 0,91 |
| 5. = - 0,70 | 10.= 0,38 | 15. = – 0,60 | 20. = - 0,33 |

- Практическое задание: Соберите макет конструкции дорожных слоёв автомобильной дороги II  категории в правильной последовательности. Используя изображения, определите и дайте описание дороги II  категории. Заполните параметры дороги в чертеже в соответствии с данной категорией.

- Задача: Рассчитать закругление с круговой кривой и переходными кривыми по заданным значениям угла поворота, радиуса закругления и пикетажного положения вершины угла.

Расчет основных элементов круговой кривой, если:

Кривая 1. ВУ=ПК 2+50,    φ=38°,    R=250м.

а) Вычисление элементов круговой кривой

б) Вычислить пикетажных наименований главных точек круговых кривых

начало кривой: НК = ВУ -Т

середина кривой: СК = НК + К/2

конец кривой: КК = НК + К

контроль правильности вычислений: КК = ВУ + Т + Т - Д

- Практическое задание: Соберите макет конструкции дорожных слоёв автомобильной дороги I категории в правильной последовательности. Используя изображения, определите и дайте описание дороги I категории. Заполните параметры дороги в чертеже в соответствии с данной категорией.

- Задача: Определение объемов земляных работ при устройстве площадок, если: номер вершины

| 1. = 0,75 | 6. = 1,40 | 11. = 0,39 | 16. = 0,39 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. = 0,98 | 7. = 0,90 | 12. = 0,90 | 17. = 0,75 |
| 3. = - 1,20 | 8. = 0,70 | 13. = 0,75 | 18. = 0,80 |
| 4. = - 1,30 | 9. = - 0,39 | 14. = - 0,50 | 19. = - 0,69 |
| 5. = - 1,10 | 10.= - 0,42 | 15. = – 0,79 | 20. = 0,24 |

Определите земляных работ по картограмме.  Для того чтобы иметь представление о расположении на проектируемой (строящейся) площадке насыпей и выемок грунта, на миллиметровке составьте картограмму земляных работ.

Определить средние рабочие отметки для каждой фигуры и вписать их в таблицу «Ведомость объемов земляных работ»

| Выемка |  |  |  | Насып |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ф/ы | Средняя рабочая отметка, м | Площадь фигуры, м2 | Объем земляных работ, м3 | № ф/ы | Средняя рабочая отметка, м | Площадь фигуры, м2 | Объем земляных работ, м3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

- Задача: Рассчитать закругление с круговой кривой и переходными кривыми по заданным значениям угла поворота, радиуса закругления и пикетажного положения вершины угла.

а) Определить размеры элементов круговой кривой: тангенса Т и биссектрисы Б, элементы переходной кривой, если:

1. Пикетажное положение вершины угла   ПК 10+60

2. Величина угла поворота трассы              α   = 68°.

3. Радиус круговой кривой                          R =  1000 м.

б) Вычислить пикетажных наименований главных точек круговых кривых

начало кривой: НК = ВУ -Т

середина кривой: СК = НК + К/2

конец кривой: КК = НК + К

контроль правильности вычислений: КК = ВУ + Т + Т - Д

- Практическое задание: Определение горизонтальных расстояний нивелиром (измерение расстояние нитяным дальномером).

Снимать отсчеты по верхней n1 и нижней n2 дальномерным нитям. Расстояние вычислять по формуле.  Оцените результаты измерений и записать в таблицу.

| Точка стояния | Точка наведения | Отсчеты, мм |  | n1- n2. , мм | D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n1 | n2 |  |  |

- Практическое задание:  Измерение вертикального угла. Вычислите коллимационную ошибку, если, отсчет при двух положениях круга КЛ и КП

№1 точки  КЛ 180°44'                               №2 точки  КЛ 214° 13'

1°43'                                                            34° 13'

№1 точки  КП 1°42'                                   №2 точки  КП 34° 11'

181°41'                                                        214° 12'

| № точки | Отсчеты по горизонтальному кругу |  | Вычисления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ | КП |  |
| 1 |  |  | С= |
| 2 |  |  | С= |

Установить на горизонтальном круге отсчет равный:

П испр= КЛ2-С;

П испр. = КП2 + С;

- Практическая задача: Уплотнение грунтов.

На основании исходных данных сделать вывод о качестве уплотнения технологического слоя земляного полотна и принять решение о последующем производстве работ.

| Наименование показателей | В А Р И А Н Т |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | Осадка грунта после контрольного прохода катка по следующим точкам, мм. |
| Места измерений осадки грунта после контрольного прохода катка по следующим точкам |  |
| 1 | 4 6 |
| 2 |  |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 5 |
| 11 | 4 |
| 12 | 5,8 |
| 13 | 9 |
| 14 | 10 |
| 15 | 5,2 |

- Задача:  Необходимо построить участок автомобильной дороги III категории длиной 1 км в насыпных условиях.

Проектная ширина земляного полотна — 12 м.

Высота насыпи — 2,5 м.

Коэффициент уплотнения грунта — 0,95.

Плотность грунта в естественном состоянии — 1,75 т/м³.

Определите: а) Объём насыпи (в м³)

б) Массу необходимого грунта с учётом уплотнения